Anotaciones útiles sobre el programa:

1) Por qué usar el stack y no simplemente otro registro?

A primera vista parece que sería más fácil hacer esto:

ld [x], %r1

ld [y], %r2

call sumar

…

sumar:

addcc %r1,%r2,%r3

jmpl %r15+4,%r0

pero entonces para que sirve el stack?

porque los registros son muy pocos.

en ARC solo tenemos 32 registros.

En una computadora real, una función puede tener:

- 8 parámetros

- 20 variables locales

- llamar a otras funciones

- guardar registros para no perder información

Los registros NO alcanzan.

Por eso se usa la RAM como una “extensión” de los registros.

Entonces el stack es más lento, acceder a un registro es una operación interna de la CPU.

Acceder al stack implica acceder a la memoria (o a la caché)

Siempre será más lento.

Entonces ¿Por qué usarlo?

Porque no queda otra cuando los registros no alcanzan.

En un programa grande:

main  funcA  funcB  funcC

cada función necesita guardar parámetros, variables locales y dirección de retorno, todo eso vive en el stack.

2) ¿Qué pasa con x e y?

Son valores de los que se ocupa la RAM.

X: 15

Y: 9

Significa que, cuando el programa se carga en memoria, existe:

| Dirección | Contenido |
| --- | --- |
| 2116 | 15 |
| 2120 | 9 |
| 2124 | 0 |

Eso está en la ram

si:

ld [x], %r1

RAM ---- dirección 2116  15 bus de datos CPUregistro r1

La CPU le dice a la memoria: “dame el contenido de la dirección 2116”

La RAM responde: “acá está: 15”

Y recién ahí: r1 = 15

¿Por qué no directamente operar sobre la RAM?

porque la ALU no trabaja con memoria.

La ALU solo recibe registros. Entonces: RAM  Registro  ALU