Ejercicios extra:

1) En un programa se encuentra la siguiente instrucción:

ld %r3, [array]+20, %r7

Explique:

a)  Lo que realiza la instrucción. Justifique.

b) Cómo y en que tiempos se ejecuta la misma. Justifique.

2) Explique el Comportamiento de un Ensamblador de una Pasada cuando se quiere compilar el siguiente código:

.begin

.org 2048

a_start .equ 3000

restar: ld [lenght], %r1

andcc %r1, -4, %r1

jmp %r15+4, %r0

lenght: 50

.end

a) La instrucción calcula una dirección efectiva utilizando el contenido del registro %r3, la dirección asociada a la etiqueta array y un desplazamiento de 20 bytes. Luego lee el contenido almacenado en esa dirección de memoria y lo carga en el registro %r7.

Si suponemos que el ensamblador define a “array” en la dirección de memoria 2048:

La dirección de memoria “real”, vendría a ser la sumada entre el valor de r3, la dirección de memoria 2048 + 20.

Si en el registro r3 estuviera guardado el valor 8, la dirección de memoria final, y en la que posteriormente la memoria buscará el dato, será la 2076.

b)

Tiempo 1: Ciclo fetch:

La CPU envía la dirección de memoria donde está alojada la instrucción a través del bus de direcciones para que la Memoria pueda leerla. Envía orden de lectura a través de bus de control.

La memoria obtiene la instrucción y la envía por el bus de datos hacia la CPU.

La CPU almacena la instrucción en el IR y el PC se incrementa para pasar a la siguiente instrucción.

Tiempo 2: Decodificación:

La CPU, a través de la Unidad de Control y del Decodificador de Instrucciones, interpreta que la instrucción es un ld.

Identifica el registro base %r3

El desplazamiento

La referencia “array”

Y el registro destino %r7

Tiempo 3: Calculo de la dirección efectiva

A través de la ALU se calcula:

Dirección efectiva = contenido(%r3) + dirección(array) + 20

Tiempo 4:

La CPU, envía la dirección efectiva a través del bus de direcciones hacia la memoria. Activa la señal de lectura a través del bus de control.

La memoria luego, envía el dato alojado dentro de la dirección efectiva y lo envía nuevamente al CPU por el bus de datos.

Tiempo 5:

El CPU, agarra ese dato y lo escribe finalmente en el banco de registros, específicamente en el registro destino %r7

2)

El ensamblador en una primera pasada, traduce instrucciones a código maquina línea por línea a  medida de que crea la tabla de símbolos.

Es por eso, que los ensambladores de una sola pasada, tienen problemas en resolver referencias futuras. Cuando en la posición 2048 se establece que debe de cargarse el dato dentro de la dirección de memoria asociada a “lenght” al registro r1, el proceso de compilación se rompe y tira error debido a que no conoce aún a que dirección de memoria está asociada dicha etiqueta.

La única forma de solucionarlo sería mover la línea de código donde lenght es definida.

SOLUCIÓN:

.begin

.org 2048

lenght: 50

a_start .equ 3000

restar: ld [lenght], %r1

andcc %r1, -4, %r1

jmp %r15+4, %r0

.end